Veterinerlik Amaçlı  Ameliyat   Mikroskobu

- Teklif edilecek cihaz Veteriner ameliyatlarında kullanılmak üzere tasarlanmış olmalı ve gerekli aksesuarları ile birlikte verilmelidir.

- Binokuler tüp en az 0-60 derece arasında açı yapmalıdır.

- Cihazın ana başlığı 90 derece bükülebilmelidir.

- Cihazda üzerinde 250mm ve 400 mm apokromatik lens bulunmalıdır. İstendiğinde cihaza 175, 200, 300 ve 350mm lens takılabilmelidir.

- Mikroskop Galilean tip olmalıdır. Mikroskopta kullanılan inclined binoküler schmidt tip olmalıdır.

- Cihazın üzerinde 45mm çapında apokromatik özellikte lens olmalıdır.

- Cihazın pantografik kolu en az 850mm olmalıdır. Bu kol istendiğinde en az 510mm olarak da seçilebilmelidir.

- Cihaz üzerinde geniş açılı 12.5x oküler bulunmalıdır.

- Cihaz üzerinden pupil mesafesi ayarlanabilmelidir.

- Pupil mesafesi en az 55-75mm arasında ayarlanabilmelidir.

- Cihaz vertikal eksende manuel olarak fokus yapabilmelidir.

- Cihaz üzerinde en az 5 kademede ayarlanabilen büyütme fonksiyonu bulunmalıdır.

- Cihazın büyütme değerleri en az 6x-40x arasında olmalıdır.

- Cihazın ışık şiddeti en az 80.00lüx olmalıdır.

- Cihaz derinlik hissini vermelidir.

- Cihaz beş tekerlekli bir taban sistemine sahip olmalı ve böylelikle bir yerden bir yere taşınması kolay olmalıdır.

- Cihazın ışık kaynağı LED aydınlatma olmalıdır.

- Cihazın üzerinde universal coupling aparatı bulunmalıdır.

- Cihaz istenildiğinde duvara, tavana veya masa üstüne monte edilebilecek aparatlara sahip olmalıdır. Bu orijinal katalogunda gösterilmelidir.

- Cihaz üzerinde en az 1300mm uzunluğunda, 6mm çapında koaksiyel fiber optik kablo sistemi bulunmalıdır.

- Cihazın üzerinde yeşil filtre bulunmalı ve istenildiğinde devreye sokulabilmelidir. Ayrıca istenildiğinde cihaza Kavuniçi, Kobalt mavisi filtrelerde takılabilmelidir.

- Cihaza istenildiğinde asistan binokuler başlığı takılabilmelidir. Asistan başlığı ana başlık ile aynı görüntüyü aynı lens üzerinden görebilmelidir. Cihaza dışarıdan bağlanan ve farklı bakış açısı ile görüntü alan sistemler kabul edilmeyecektir.

- İstendiğinde cihaza 200mm red reflex lensi eklenebilmelidir.

- Cihaza istendiğinde aşağıdaki aksesuarlar takılabilmeli ve mikroskop ile tam uyumlu çalışmalıdır.

  - Dual çıkışlı Beam splitter, C-mount ve CCD Kamera

  - Binoküler asistant başlığı

  - En az 5.1pixel Digital Fotograf Makinesi

  - Xenon Soğuk ışık Kaynağı

  - Motorize XY özelliği

  - 1:6 oranlı Motorize Zoom özelliği